花蓮縣公私立幼兒園增加核定招生總人數設施設備聯合會勘結果檢核表

- 依據幼兒園及其分班基本設施設備標準第29條第2項規定，依本法第55條第1項規定改置之幼兒園有增加招收幼兒人數者，其增加招收部分，應依第10條至第14條、第24條及第25條規定辦理。

- 檢核內容：                                                       花蓮縣                    幼兒園    中華民國       年     月     日

| 審查 單位 |  | 項次 | 法令規定 |  |  |  |  | 園所 自我檢核 |  |  |  |  |  |  |  |  | 審查單位 審核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 |  |  |  | 未符合 |  |  |  | 免檢核 | 符合 |  |  |  | 未符合 |  |  | 免檢核 |  |  |  |
| 建設處 教育處 |  | 第10條 | 室內活動室面積（不包括室內活動室內牆、柱、出入口淨空區等面積；盥洗室（含廁所）之面積，不得納入室內活動室之面積計算:得採個別幼兒人數計算，每人室內活動空間不得小於2.5平方公尺） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 招收幼兒15人以下班級，其專用之室內活動室面積不得小於30平方公尺。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 招收幼兒16人以上30人以下班級，其專用室內活動室面積不得小於60 平方公尺。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建設處 教育處 |  | 第11條 | 室外活動空間設置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 設置於幼兒園基地地面層，且集中留設。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 因基地條件限制，室外活動空間得設置於2樓或3樓之露臺（直上方無頂蓋平臺） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (1) | 留設緩衝空間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2) | 設置欄杆，高度不得低於110公分，欄杆間距不得超過10公分，且不得設置橫條，裝飾圖案者，圖案開孔直徑不得超過10公分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 得使用吡鄰街廓之土地作為室外活動空間，土地面積應完整，且不得小於 45平方公尺。土地以行進路線100公尺以內，且路徑中不得穿越12公尺 以上道路之用地為限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建設處 教育處 |  | 第12條 | 室外活動空間面積（不包括1樓樓地板面積、騎樓面積、法定停車面積、道路退縮地及依法應留設之公共開放空間等；室外活動面積不足部分，得以室內遊戲空間補足） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 幼兒每人室外活動空間面積不得小於3平方公尺。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 室外活動面積不足部分，得以室內遊戲空間補足。但室外活動面積不得小於22平方公尺及招收幼兒人數1/2所應具有之面積。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 衛生局 教育處 |  | 第13條 | 盥洗室(廁所) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 二歲以上未滿三歲幼兒使用之盥洗室（含廁所），應設置於室內活動室內，並設置冷、溫水盥洗設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 三歲以上至入國民小學前幼兒之盥洗室（含廁所）得設置於室內活動室內；其採集中設置者，應避免位置偏僻、動線過長及通路無遮蔽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 每層樓至少設置一處教職員工使用之廁所；照顧二歲以上未滿三歲幼兒之 教保服務人員，其使用之廁所應併同幼兒盥洗室（含廁所）設置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 設置清潔用具之清洗及儲藏空間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 衛生局 教育處 |  | 第14條 | 健康中心設置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. | 招收幼兒人數達201人之幼兒園：獨立設置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. | 前款以外之幼兒園或分班：得設置於辦公室內。但應區隔出獨立空間，並注意通風、採光 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第24條 | 衛生設備之數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 衛生局 教育處 | 1 |  | 大便器 座 - 男生每15人1個；女生每10人1個。 - 以坐式為原則，其高度（含座墊）為二十五公分（得正負加減四公分）；採蹲式者，應在其前方或側邊設置扶手。但二歲以上未滿三歲幼兒應使用坐式大便器。大便器旁應設置衛生紙架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 小便器 座 - 男生每15人1個。 - 高度不得逾30公分，且不得採用無封水、無防臭之溝槽式小便設施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 水龍頭 座 - 每十人一個。 - 間距至少40公分，水龍頭得採分散設置。但至少有3分之2以上設置於盥洗室（含廁所）內。水龍頭出水深度，供2歲以上未滿3歲幼兒使用者，不得逾24四公分；供3歲以上至入國民小學前幼兒使用者，不得逾27公分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 【洗手臺】 供2歲以上未滿3歲幼兒使用者，高度不得逾50公分；供3歲以上至入國民小學前幼兒使用者，高度不得逾60公分。洗手臺前應設置鏡子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 【隔間設計】 盥洗室應有隔間設計，並得依幼兒不同年齡發展之特質，在兼顧幼兒安全之原則下，以軟簾或小隔間及門扇或門簾為之，得裝設門扇者，不得裝鎖；隔間高度不得高於教保服務人員之視線。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 【淋浴設備】 盥洗室（含廁所）內，應設置淋浴設備，並有冷水及溫水蓮蓬頭及幼兒扶手，並在兼顧幼兒隱私及安全下，裝設隔間，隔間設計依前目規定辦理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 盥洗室（含廁所）之地面應採防滑裝置，避免積水或排水不良 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 衛生處教育處 | 第25條 |  | 健康中心之設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 幼兒園招收人數在100人以下者，至少設置1張床位，101人以上者，至少設置2張獨立床位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 設置清洗設備，方便處理幼兒嘔吐及清潔之用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 存放醫療設施設備、用品及藥品之櫥櫃，其高度或開啟方式應避免幼兒拿取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申請人簽章： |  |  |  | 審查單位簽章： | 消防局 衛生局 建設處 教育處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |