104年度強化校園安全防護工作計畫

規格需求書

| 項目 | 項目 名稱 | 內容 | 單位 | 數量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 監視系統 | 一、監視主機(1台)： 1. 16路AHD 1080P以上數位主機。 2. 可HDMI/VGA輸出。 3. 含兩個以上USB Port，可用隨身碟備份監視畫面(影片)。 4. 可電腦端監看、備份；支援智慧型手機免費APP網路監看。 5. 提供兩個以上的硬碟插槽， 須含2TB以上監控專用硬碟一顆。 二、監視鏡頭(16支)： 1. AHD 1080P以上 2. Sony晶片。 3. 紅外線照射距離20公尺以上。 4. 外殼金屬一體成型，防水係數IP65以上。 5. 鏡頭焦距依現場需求與學校討論後配置 三、螢幕：21.5吋以上，LCD或LED螢幕一台。 四、保固期限：保固1年。 | 套 | 22 |
| 備註 一、裝機、設定、測試連線/(施工規範) - 鏡頭設置於戶外(含走廊)需設置防水盒且接頭處須做防水處理。 - 線路彙整回主機端，進入室內部分須配管或以壓條整束。其餘線路配置方式請與校方討論，以美觀為主。 - 提供完工後攝影機及其線路配置圖。 二、交貨與驗收 廠商應於各裝置地點完成以下作業： 1. 功能測試作業：廠商於各裝置地點裝機完成時，各裝置地點測試其連線是否正常。 2. 「交貨驗收紀錄」收集作業：依契約驗收條款，將採購標的送至交貨學校後，完成裝機、設定、測試連線後。逕向交貨學校申請實質（現場）驗收，另俟彙齊各校「交貨驗收紀錄」後，檢具前揭文件向機關申請（書面）初驗。另依契約驗收規定繳交「交貨驗收照片」。 |  |  |  |  |