- 附件5

實驗室化學災害事故演練

【註：－程序，－對白，－解說】

- 目的：藉模擬學校實驗室化學物質事故之演練，來加強學校單位對於化學物質災害之緊急狀況的應變能力及正確之處理程序；熟練安全器材之使用方法，期能提供適切的應變處理措施，以有效地降低意外事件發生時對附近區域人員及環境造成的傷害，避免重大災害的發生。

- 實施時間：102年5月24日上午10：30

- 設備：

- FTIR：1台

- A級防護衣:3套

- C級防護衣：3套

- 耐酸鹼手套(厚，黑色)： 3套

- 防毒口罩附濾罐：3個

- 護目鏡：3個

- 有害廢棄物處理袋(中，小)：1個

- 滅火器：2支

- 無線電麥克風：5台

- 無線電對講機：3台

- 警示帶：1捲

- 洩漏吸液棉：10片

- 化學洩漏處理車：1台

- 攜帶式緊急沖淋洗眼器：一組

- 人員

- 毒災應變指揮官：1名

- 緊急應變指揮官: 1名

- 校安中心人員：2名

- 南區毒災中心小組：2名

- 解說員：1名(中華醫事科技大學)

- 學生：30名(學生擔任)

- 演練背景：

- 地點：中華醫事科技大學環境微生物實驗室。

- 洩漏源：於環境微生物實驗室中，學生不慎將盛有毒性化學物質之容器，從桌上推至地面，而導致毒化物氣體外洩並引起火災。

- 演練項目：

  - 狀況發生

  - 劉老師急救受傷甲、乙學生。

  - 王老師著防護口罩，拿乾粉滅火器滅火。

  - 教學助理丙學生通報系統學校啟動應變機制成立緊急應變中心（劉主任→校安中心→民生與科技學院）

  - 學校通報消防局（TEL：119）。

  - 學校通報台南市政府環保局(TEL：06-6572916)。

  - 學校通報南區毒災中心（TEL：07-6011235）。

  - 劉老師疏散實驗室學生至安全區域。

  - 校安中心人員以地面以吸液棉將廢液吸收。

  - 將殘存地面上廢棄物清掃乾淨，並將廢棄物放進有害廢棄物處理袋。

  - 南區毒災中心檢測人員檢測現場毒化物濃度。

  - 現場濃度己達安全值，狀況解除。

- 演練過程

  - 現場搶救

- 中華醫事科技大學，在環境微生物實驗室進行微生物實驗課程時，學生不慎打翻盛有毒性化學物質三氯甲烷(Trichloro methane, TCM)之容器，濺灑出之三氯甲烷溶液接觸到酒精燈而起火燃燒，附近實驗之學生二人聞到三氯甲烷蒸氣而不適，王老師立即以乾粉滅火器進行滅火，劉老師對受傷學生進行搶救，並指示丙學生通報系辦鍾老師，鍾老師立即通報校安中心。

    - 學生不慎打翻裝有毒性化學物質三氯甲烷之容器，濺灑出之TCM溶液接觸到酒精燈而起火燃燒。

    - 劉老師察看現場情形。發現有二位學生(甲、乙學生)因吸入毒性氣體而倒在地上，立即對受傷學生搬離現場實施急救，並指示學生緊急疏散及通報校安中心。                                  劉老師：「學生們趕快疏散到安全地方，並立即向校中心通報。」

    - 王老師著防護口罩，拿起乾粉滅火器，向起火源噴灑滅火劑進行滅火動作，但由於火勢不大，三分鍾後順利滅火，但現場溫度仍高，三氯甲烷蒸氣瀰漫，王老師滅火後立即退出等待支援。

  - 中華醫事科技大學通報系統

    - 校安中心值班人員接獲丙學生通報，立即啟動緊急應變小組。

    - 校安中心值班人員立即以電話聯絡台南市政府消防局        (校安中心人員→台南市政府消防局)                                       校安中心人員：「請問是消防局嗎？我是中華醫事科技大學校安中心值班人員，目前在本校環境微生物實驗室，發生三氯甲烷外洩與火災，現場有二名學生受傷，請求救援」。

    - 校安中心心值班人員立即以電話聯絡台南市政府環保局。             (校安中心人員→台南市政府環保局)                         校安中心人員：「請問是台南市政府環保局嗎？我是中華醫事科技大學嘉校安中心值班人員，目前在本校環境微生物實驗室，發生三氯甲烷外洩與火災，現場有二名學生受傷」。

    - 校安中心心值班人員立即以電話聯絡南區毒災應變諮詢中心。                                               (校安中心人員→南區毒災中心)                         校安中心人員：「請問是南區毒災中心嗎？我是中華醫事科技大學校安中心值班人員，目前在本校環境微生物實驗室，發生三氯甲烷外洩與火災，現場有二名學生受傷，請求支援」。

  - 環境偵測及善後除污處理

    - 校安中心人員抵達現場，穿著C級防護衣進入實驗室，利用吸油棉初步清除及圍堵現場。

- 防護衣穿著注意事項：

- 防護衣再使用前後應檢視有無缺陷

- 必要時可在目視鏡裡面塗上防霧劑

- 使用人員建議穿著長衣褲並且取下可能損壞防護衣之個人佩帶物品如筆、佩章、首飾等。

- 穿著時採兩人一組”夥伴系統”相互幫忙。

- 化學防護衣上的拉鍊是經特別氣密設計，而且另外加入一種封合作用，所以在拉上拉鍊時要稍加用力，避免偏移拉動。

- 請助手檢查確定拉鍊是否完全拉緊，面罩視野是否清晰。

- 使用時應確定經過清除污染後再脫去防護衣。

- TCM除污動作：

- 先以吸收棉條進行圍堵。

- 以吸收棉覆蓋地面吸收三氯甲烷液體。

    - 台南市政府環保局(毒災應變總指揮官)抵達現場，進駐應變中心，緊急應變指揮官向毒災應變總指揮官報告救災情形，並移轉指揮權。

- 緊急應變指揮官：「現場己派員做初步清除及圍堵，現在將指揮權移交毒災應變總指揮官」。

    - 校安中心人員：「報告指揮官，現場災害除污己完成。」，人員出管制區，並以沖身洗眼設備除污。

- 將己覆蓋在地面之吸收棉及吸收棉條撿起，放入有害廢棄物處理袋，將有害廢棄物處理袋密封，依有害廢棄物處理。

- 毒災指揮官：「知道了，謝謝。」

- 毒災應變諮詢中心人員：「報告指揮官，環境偵測結果，已達安全值。人員出管制區，並以緊急沖淋洗眼器設備除污。

- 安全值2.5ppm以下。

- 毒災指揮官：「知道了，謝謝。」

    - 狀況解除。

- 毒災指揮官：「在所有的緊急應變人員通力合作下，順利將現場狀況處理完畢。」